OPIS   TECHNICZNY

### do projektu  pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”

1.INWESTOR

Inwestorem  planowanego  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”  jest  Gmina  Dobra.

Długość  projektowanej  drogi  wynosi 0.768  km.

Przedsięwzięcie  położone jest na działkach o nr ewidencyjnych  83 i 57 obręb  Stefanów .

2.  PODSTAWA    OPRACOWANIA

- Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia  2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie   Dz. U. z 2016 r. poz.124.

- Rozporządzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / D. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 z późn. zmianami/.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami/.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  3 lipca  2003  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 ,  poz. 1133 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego / Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072/

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  dnia 18 maja 2004 r.  sprawie określenia metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego / Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389/

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy  dokumentacji projektowej , specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru  robót budowlanych  oraz programu  funkcjonalno – użytkowego / Dz.U. nr 75 , poz. 2075/

- Ustawa  z  dnia 7.07.1994 r. „ Prawo budowlane” /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.290/ z późniejszymi  zmianami

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury Ministrów dnia 23 września 2003r.  w sprawie  szczegółowych  warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U.z 2003 r.  Nr 177 poz. 1729/

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  3 lipca 2003r. Dz.U. Nr.220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.  z późn. zmianami/ w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków i sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  umieszczenia  ich  na  drogach .

- mapa  zasadnicza  w  skali  1:1000

- pomiary  uzupełniające  wykonane  przez  projektanta

- dane  do  projektowania  ustalone  z  inwestorem

- obowiązujące   normy  PN, BN   oraz  przepisy  techniczne

3. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem    niniejszego opracowania jest  projekt  techniczny  na przebudowę    drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów.

Długość  projektowanego  odcinka drogi  wynosi  0.768 km .

Zakres  robót  przewidziany  niniejszym  projektem  obejmuje :

- roboty  przygotowawcze  w  granicach  projektowanego  pasa  drogowego

- wykonanie robót  ziemnych

- wykonanie   podbudowy  z  kruszywa łamanego

- wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego

- uzupełnienie  poboczy

- ustawienie  oznakowania  pionowego

4.  STAN   ISTNIEJĄCY

Droga wewnętrzna w miejscowości Stefanów znajduje  się  na  terenie  gminy Dobra i  stanowi   dojazd  do  pól  uprawnych oraz zabudowy  rozproszonej.

Km 0+000  jest  początkiem  projektowanej drogi i znajduje się na krawędzi  jezdni asfaltowej istniejącej drogi  .

Koniec projektowanej drogi  znajduje się w km 0+768  na granicy gminy Przykona.

Droga na projektowanym  odcinku posiada  nawierzchnię    gruntową  z  licznymi  nierównościami  powodującymi  utrudnienia  w  ruchu .  Stopień  uciążliwości  wzrasta  po  opadach  deszczu oraz  w okresie  jesienno-wiosennych roztopów. Droga  biegnie   w  pasie  drogowym  wyznaczonym  granicami  działek  użytków  rolnych .

Szerokość  istniejącego  pasa  drogowego wynosi   6.0 m .

W  podłożu   zalegają  grunty  przepuszczalne – piaski , warunki  gruntowo-wodne  należy  uznać  za  dobre .

5.  Opinia  geotechniczna do celów  projektowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012  r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem   ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ) oświadczam, iż  zgodnie  z & 4 pkt. 4  projektowana  do przebudowy droga wewnętrzna w miejscowości Stefanów zaliczana  jest do pierwszej kategorii  geotechnicznej, „która obejmuje posadowienie  niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych , w przypadku których możliwe jest zapewnienie  minimalnych wymagań na podstawie  doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych takich jak : pkt. 3, ppkt. c – wykopy  do głębokości  1.2m”.

Zgodnie z & 6 , ppkt. 2 „ dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii  geotechnicznej zakres  badań geotechnicznych  ograniczono  do  wierceń i sondowań oraz określenia  gruntu  na podstawie analizy  makroskopowej”.  Wartość parametrów  geotechnicznych można określić  przy  wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych  / sąsiedztwo wyrobisk kopalni  żwirowych .

Na  podstawie  analizy makroskopowej stwierdzam, iż grunty  występujące na terenie objętym budową charakteryzują  przewarstwienia  poziome żwirów i piasków , są to  grunty jednorodne  genetycznie i litologiczne  zgodnie z & 4 pkt. 2, ppkt. 1 określane  jako  proste.

6.  URZĄDZENIA   OBCE

W ciągu  projektowanego  przedsięwzięcia występują:

- linie  elektroenergetyczne

- linia telekomunikacyjna

- sieć wodociągowa

Podczas realizacji procesu budowy  wymagane jest spełnienie wszystkich uwarunkowań przedstawionych w załączonych do projektu  uzgodnieniach:

- Energa Operator - pismo nr EOP-46-000517-2018 z dnia 12 lutego 2018r.

- Orange Polska S.A. Wrocław - uzgodnienie nr TTIDWA-KL.2110-73560/17/JP  z dnia 22.12.2017r.  Wykonać trasowanie istniejącego kabla telekomunikacyjnego i w miejscach kolizyjnych dokonać jego przełożenia poza projektowaną jezdnię. Przełożony  kabel  zabezpieczyć należy rurą ochronną grubościenną

- Zakład Usług  Wodnych Sp. z o.o. Turek–  uzgodnienie nr 68/11/2017 z dnia 30.11.17

W miejscach kolizji z siecią wodociągową należy sprawdzić czy istnieją rury osłonowe. W przypadku ich braku – należy dokonać ich montażu.

- Gmina Przykona – uzgodnienie włączenia projektowanej drogi do drogi administrowanej przez Gminę Przykona – pismo  RRG.7226.20.2017 z dnia 5.12.2017.  Uzgodnienie pod warunkiem zachowania szerokości jezdni 4.0m na włączeniu  do drogi  administrowanej przez Gminę Przykona .

Należy dokładnie  ustalić  lokalizację  urządzeń  obcych  i w  ich  obrębie  wszystkie  roboty a  szczególnie  ziemne należy  prowadzić   pod  nadzorem  i w  porozumieniu  z właścicielami  lub  użytkownikami tych  urządzeń.

7.  STAN   PROJEKTOWANY

7.1  Parametry  techniczne  projektowanej drogi

Parametry  techniczne  projektowanej  drogi wewnętrznej:

- prędkość   projektowa              Vp - 30 km/h

- kategoria  ruchu                       KR 1

- przekrój                                    drogowy

- szerokość nawierzchni jezdni  -   od km 0+000  do km  0+728    -        3.0 m

przejście  do szerokości 4.0 m     od km 0+728  do km 0+748

od km 0+748  do km  0+768    -        4.0 m

- szerokość  poboczy                  1.50 m

- spadek  jezdni                           2% -  dwustronny

- obciążenie  nawierzchni            80kN/oś

- warunki  wodne                         przyjęto „przeciętne”

- warunki  gruntowe                     przyjęto – grunty  niewysadzinowe

- nośność  podłoża                      przyjęto grupę  G1

  - Konstrukcja  jezdni

Na  całej  długości  projektowanej  drogi  przyjęto  następującą  konstrukcję  jezdni  i  korony:

- kategoria  ruchu KR1, KR2

- nośność  podłoża  G1

- warunki  wodne  przeciętne

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni :

- 4 cm - warstwa  ścieralna – beton asfaltowy AC11S50/70  dla KR1 wg WT-2 2014 . Mieszanki  mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne

- 20 cm - podbudowa z kruszywa  łamanego  0/31,5 /melafir , bazalt, granit / wg normy   PN-S-06102 z grudnia 1997 r.

Przekrój  poprzeczny

Na  projektowanej  drodze  przyjęto  następujący  przekrój:

- szerokość  jezdni                         od km 0+000  do km  0+728    -        3.0 m

przejście  do szerokości 4.0 m     od km 0+728  do km 0+748

od km 0+748  do km  0+768    -        4.0 m

- szerokość  poboczy                  -  1.50 m

- spadek jezdni dwustronny        -   2%

- spadki  poboczy   o wartości     -  8%

  - Rozwiązania  sytuacyjne

Usytuowanie  drogi  w  istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono  na  mapie zasadniczej  w  skali 1:1000.

Przebieg  projektowanej  drogi  dostosowano   do  istniejącej  drogi  o  nawierzchni  gruntowej . Projektowana  droga posiada dwa załamania  oraz trzy łuki poziome. Parametry podano na planie sytuacyjnym.

7.4 Droga w profilu  podłużnym

Rozwiązania  wysokościowe planowanej  inwestycji  wykonano  w  oparciu  o mapy zasadnicze  oraz  pomiary uzupełniające wykonane przez  projektanta .

W  opracowaniu  przyjęto  następujące   założenia :

- projektowana  oś  drogi  winna  być zbliżona  do istniejącej  osi drogi

- zachowanie  normatywnych  pochyleń.

Wysokości  na  projektowanej  jezdni  wyznaczono w  oparciu o:

- rzędne  wysokościowe  istniejących  zjazdów  gospodarczych

- rzędne  wysokościowe  przyległych  terenów

- uzyskanie  prawidłowych  pochyleń  dla  odwodnienia  nawierzchni

Niweletę  zaprojektowano   w  nawiązaniu  do  istniejącej  niwelety  uwzględniając  wyrównanie  nierówności  w  profilu  podłużnym .

Przebieg  projektowanej  niwelety  drogi  przedstawia  rysunek – „profil  podłużny”.

7.5 Odwodnienie

Niniejsza dokumentacja  nie  narusza istniejących  warunków gruntowo-wodnych jak również  nie zmienia ilości wody do odprowadzenia . Zalegający przepuszczalny grunt rodzimy w pełni zabezpiecza szybkie wsiąkanie wody. Odwodnienie powierzchniowe korpusu  drogi  uzyskuje  się za pomocą zaprojektowanych spadków podłużnych i poprzecznych.

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje  się  wykonanie  koryta  pod w-wy  konstrukcyjne  jezdni  za  pomocą  równiarki. Urobek  wbudowany  zostanie  w  pobocze gruntowe,  ewentualny  nadmiar wywieziony  na  wskazane  przez  inwestora  miejsce .

Wszystkie  prowadzone  roboty  ziemne  należy  wykonywać  mechanicznie,  jedynie  w  obrębie  urządzeń  obcych  -  ręcznie .

9.0 WPŁYW  OBIEKTU NA ŚRODOWISK0

Obszar,  w  obrębie  którego  znajduje  się  inwestycja  stanowią  grunty  rolne.

Oddziaływanie  na  środowisko  ograniczy  się  do  n/w  podstawowych  aspektów .

9.1   Oddziaływanie na  powietrze i  klimat.

Zasadniczym kryterium oceny  oddziaływania inwestycji drogowej  na powietrze jest  dotrzymanie  warunków  stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów  niektórych  substancji.

Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w  stanie  istniejącym. Ze  względu  na  klasę  drogi  nie przewiduje  się  przekroczenia  wartości  dopuszczalnych  stężeń substancji  zanieczyszczających  , emitowanych przez  pojazdy .

W  aspekcie   ochrony  środowiska  budowa  drogi  ma  na  celu :

- poprawę    bezpieczeństwa  ruchu  kołowego  poprzez  budowę asfaltowej      nawierzchni  jezdni

- wyznaczenie  korytarzy  ruchu  dla  właściwej  segregacji  ruchu

- poprawę  parametrów  drogi

W fazie eksploatacji układu komunikacyjnego nie nastąpi zwiększenie  zanieczyszczenia  powietrza  w  w/w  strefie.

9.2 Oddziaływanie  na  budowę  geologiczną  i  wody  podziemne.

Ze  względu na charakter  inwestycji / brak posadowienia na  dużych głębokościach/ nie powinny  wystąpić niekorzystne oddziaływania w  zakresie wpływu na warunki geologiczne i wody  podziemne .

W  fazie eksploatacji inwestycja nie powinna oddziaływać w sposób  negatywny na wody podziemne. Projektowany system odwodnienia powierzchniowego  uchroni wody podziemne prze  zanieczyszczeniem.

Ochrona  wód .  Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w stanie  istniejącym. Odwodnienie  powierzchniowe  drogi  uzyskuje  się  za pomocą zaprojektowanych  spadków  poprzecznych i  podłużnych

9.3 Wpływ  na  klimat  akustyczny  związany  z  emisją  hałasu .

Czynniki, które mogą oddziaływać negatywnie w czasie  budowy jest zwiększenie emisji  hałasu tylko w czasie  realizacji  inwestycji .  W  związku  z  tym wszelkie  prace  z  użyciem   ciężkiego  sprzętu  budowlanego  będą  wykonywane  w  godzinach  dopołudniowych.

W  fazie  eksploatacji projektowana inwestycja pozytywnie  wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa ruchu drogowego . Będzie  realizowane to poprzez  budowę nowej konstrukcji jezdni .

Budowa  drogi o  nawierzchni  utwardzonej  przyczyni  się  do  usprawnienia  ruchu  kołowego  , zmniejszy  emisję  spalin , hałasu  oraz   drgań

Ochrona  obiektów  przed  hałasem .   Nie  występuje  -  nie   projektuje  się  . Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w  stanie  istniejącym.  Ze  względu  na klasę  drogi  nie  projektuje  się  urządzeń  zabezpieczających .

10. WARUNKI  REALIZACJI  PROJEKTU

- Zgłoszenie przebudowy  drogi  w  Starostwie   Powiatowym  w  Turku

- Zgłoszenie prowadzenia  robót  do :

  - urzędów i jednostek  wymienionych we wszystkich uzgodnieniach  i opiniach

  - urzędów i jednostek wynikających z przepisów prawa budowlanego i przepisów prawa ruchu drogowego