OPIS  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### do  projektu  pn.

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”

Plan zagospodarowania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  3 lipca  2003  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 ,  poz. 1133 )

- Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kawęczyn, powiat turecki.

Inwestorem  planowanego  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”  jest  Gmina  Dobra.

Długość  projektowanej  drogi  wynosi 0.768  km.

Przedsięwzięcie  położone jest na działkach o nr ewidencyjnych  83 i 57 obręb  Stefanów .

- Stan istniejący

Droga wewnętrzna w miejscowości Stefanów znajduje  się  na  terenie  gminy Dobra i  stanowi   dojazd  do  pól  uprawnych oraz zabudowy  rozproszonej.

Km 0+000  jest  początkiem  projektowanej drogi i znajduje się na krawędzi  jezdni asfaltowej istniejącej drogi  .

Koniec projektowanej drogi  znajduje się w km 0+768  na granicy gminy Przykona.

Droga na projektowanym  odcinku posiada  nawierzchnię    gruntową  z  licznymi  nierównościami  powodującymi  utrudnienia  w  ruchu .  Stopień  uciążliwości  wzrasta  po  opadach  deszczu oraz  w okresie  jesienno-wiosennych roztopów. Droga  biegnie   w  pasie  drogowym  wyznaczonym  granicami  działek  użytków  rolnych .

Szerokość  istniejącego  pasa  drogowego wynosi   6.0 m .

W  podłożu   zalegają  grunty  przepuszczalne – piaski , warunki  gruntowo-wodne  należy  uznać  za  dobre .

- Projektowane zagospodarowanie działki

3.1 Parametry  techniczne

Parametry  techniczne  projektowanej  drogi wewnętrznej:

- prędkość   projektowa              Vp - 30 km/h

- kategoria  ruchu                       KR 1

- przekrój                                    drogowy

- szerokość nawierzchni jezdni      od km 0+000  do km  0+728    -    3.0 m

przejście  do szerokości 4.0 m     od km 0+728  do km 0+748

od km 0+748  do km  0+768    -    4.0 m

- szerokość  poboczy                  1.50 m

- spadek  jezdni                           2% -  dwustronny

- obciążenie  nawierzchni            80kN/oś

- warunki  wodne                         przyjęto „przeciętne”

- warunki  gruntowe                     przyjęto – grunty  niewysadzinowe

- nośność  podłoża                      przyjęto grupę  G1

  - Konstrukcja  jezdni

Na  całej  długości  projektowanej  drogi  przyjęto  następującą  konstrukcję  jezdni  i  korony:

- kategoria  ruchu KR1, KR2

- nośność  podłoża  G1

- warunki  wodne  przeciętne

3.3 Konstrukcja  nawierzchni  jezdni :

- 4 cm - warstwa  ścieralna – beton asfaltowy AC11S50/70  dla KR1 wg WT-2 2014 . Mieszanki  mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne

- 20 cm - podbudowa z kruszywa  łamanego  0/31,5 /melafir , bazalt, granit / wg normy   PN-S-06102 z grudnia 1997 r.

3.4 Przekrój  poprzeczny

Na  projektowanej  drodze  przyjęto  następujący  przekrój:

- szerokość nawierzchni jezdni      od km 0+000  do km  0+728    -    3.0 m

przejście  do szerokości 4.0 m     od km 0+728  do km 0+748

od km 0+748  do km  0+768    -    4.0 m

- spadek jezdni dwustronny        -   2%

- spadki  poboczy   o wartości     -  8%

  - Odwodnienie

Niniejsza dokumentacja  nie  narusza istniejących  warunków gruntowo-wodnych jak również  nie zmienia ilości wody do odprowadzenia . Zalegający przepuszczalny grunt rodzimy w pełni zabezpiecza szybkie wsiąkanie wody. Odwodnienie powierzchniowe korpusu  drogi  uzyskuje  się za pomocą zaprojektowanych spadków podłużnych i poprzecznych .

4.  Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków i czy podlega ochronie na  postawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działka na której są projektowane przedmiotowe roboty  nie jest wpisana  do rejestru zabytków.

5.  Informacja  i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla   środowiska  oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i  ich otoczenia w  zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi .

Zaprojektowany sposób    odprowadzenia wód opadowych  poprzez  spadki poprzeczne  i  podłużne  jezdni   zapewnia  ,  iż rozwiązanie  nie  stanowi  zagrożenia  dla   środowiska .

Opracował